; RC (Remote Control) Version 1.0, (C) 1995-2006 by Klaus Peichl

; Atari Portfolio als programmierbare Fernbedienung

;

; ACHTUNG: Ich �bernehme keine Verantwortung f�r Sch�den, die auf

;          die Verwendung der beschriebenen Hard- oder Software zur�ck-

;          zuf�hren sein k�nnten. Bei der gezeigten Sendeschaltung wird

;          der Schnittstellenbaustein des Parallelportmoduls garantiert

;          au�erhalb seiner Spezifikationen betrieben!

;

Die Wichtigsten Neuerungen in Version 1.0

=========================================

- �nderung in der Empfangsschaltung: Der Widerstandswert wurde

von 100 kOhm auf 22 kOhm reduziert, weil sonst die High-Pegel

beim Einlesen zu lange anhalten k�nnen. Der Widerstand kann auch

noch kleiner gew�hlt werden, solange keine kurzen Unterbrechungen

der High-Pegel bei der grafischen Ansicht auftreten. (Die Zeitkonstante

beim Pegelwechsel sollte deutlich �ber der Periodendauer der

Tr�gerfrequenz liegen.)

- Kleine Verbesserungen beim Timing, gesperrte Interrupts

beim Aufnehmen und Senden.

- Die Option f�r die mehrfache Wiederholung eines Befehls hatte

nicht richtig funktioniert.

- W�hlbare Tr�gerfrequenz: Bei getunten Portfolios k�nnte durch

Reduzierung der (nominellen) Tr�gerfrequenz eine Kompensierung

des h�heren Takts erreicht werden.

- Nicht mehr ben�tigte Ger�te k�nnen jetzt entfernt werden.

- Verbesserte Usability:

- Anzeige der gerade aktiven Tasten im Sende- und Diagnosebetrieb

- Ordentliche Formatierung von Ger�te- und Kommandoliste

- Numerische Anzeigen im Dezimalsystem

- Das zu programmierende Ger�t wird beim Umschalten in den Lernmodus

nur einmalig eingegeben

- Interne Applikationen lassen sich starten

; Hardwarebeschreibung:

; =====================

; Zum Betrieb ist die parallele Schnittstele n�tig

;

; Empf�ngerschaltung:

; -------------------

; Es werden nur eine Fotodiode und ein Widerstand

; ben�tigt. Die Stromversorgung �bernimmt der PF.

;

;  9----------+

;             !

;             !

;              \|  Foto-       9 = par. Schnittstelle Pin 9

;              /| transistor  12 = par. Schnittstelle Pin 12

;             !               25 = par. Schnittstelle Pin 25

; 12----------+

;             !

;            +++

;            ! ! Wider-

;            ! ! stand  ca. 22 k�

;            +++

;             !

;             !

; 25----------+

; Anschlu� am Druckerport. Draufsicht (female):

;       \------------------------------------------/

;        \ 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 /

;         \  25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 /

;          \------------------------------------/

; Leitung   Adresse (Portfolio)   Bedeutung

;   12       807Ah and 1          Eingangssignal

;    9       8078h and 80h        wird high gesetzt, dient der Stromversorg.

;

; Sendeschaltung:

; ---------------

; Variante 1: 7 Datenleitungen der par. Schnittstelle versorgen die

;               Sende-LED (Pin 2 bis 8). Die achte Datenleitung (Pin 9)

;               wird f�r die Empfangsschaltung ben�tigt. Ich habe die IR-LED

;               auch schon ohne Vorwiderstand an die 5V aus der Schnitt-

;               stelle geh�ngt. Die Spannung bricht dann zwar zusammen,

;               aber der Strom ist auf jeden Fall h�her als mit Vorwider-

;               stand. Dabei besteht allerdings das Risiko, da� entweder

;               die IR-LED, das Schnittstellenmodul oder gar irgendwas im

;               Pofo �berlastet wird!

;               �ber einen 56 Ohm Widerstand in Reihe mit der IR-LED

;               fliessen ca. 60mA.

;

;               2----------+  \

;               ...        !   7 Leitungen parallelschalten

;               8----------+  /

;                         _!_

;                         \ / IR-

;                         -+- diode

;                          !

;                          !

;                         +++

;                         ! ! Wider-

;                         ! ! stand  z.B. 56 Ohm

;                         +++

;                          !

;                          !

;              25----------+

;

; Variante 2: Nur 1 Steuerleitung der par. Schnittstelle, Treibertransistor

;               und ext. Stromquelle, nicht getestet

; Variante 3: Einbau der Sende-LED in den PF, Steuerleitung noch

;               nicht gekl�rt, Treibertransistor

Softwarebeschreibung:

=====================

RC verwaltet bis zu 10 Ger�teebenen, denen jeweils eine

Taste zugeordnet wird, mit der die entsprechende Ebene aus-

gew�lt wird. Alle restlichen Tasten (au�er Cursor etc.) stehen

f�r die eigentlichen IR-Kommandos zur Verf�gung.

In Verbindung mit der Control-Taste k�nnen folgende Funktionen

gew�hlt werden:

<CTRL+H> = Hilfeseite

<CTRL+N> = Normalbetrieb: Senden der gelernten IR-Signale.

Nach dem Start befindet sich das Programm im Normalmodus.

<CTRL+L> = Lernen: Einlesen eines IR-Signals vom Parallelport

<CTRL+D> = Diagnose:

Informationen zur Speicherbelegung und grafische Anzeige

der aufgenommenen Signale (15ms/Zeile).

<CTRL+O> = Optionsmen�, siehe unten

<CTRL+T> = Test: Signalisiert akustisch, ob �berhaupt ein Signal empfangen

wird und gibt dessen Frequenz an. Eignet sich z.B. auch zur

Messung der Bildwiederholfrequenz eines Monitors.

<CTRL+W> = Wartet ca. 2 Sekunden. Kann bei der automatischen

Ausf�hrung von Befehlsfolgen per Eingabeumleitung

n�tzlich sein.

Optionen

--------

<R>epeat    Legt fest, wie oft hintereinander k�nftig gelernte

Befehle jeweils ausgestrahlt werden sollen.

Wertebereich: 1-16 (=0), Voreinstellung: 3

<P>ause	    Legt die Pause zwischen den Befehlswiederholungen fest

Wertebereich: 1-16 (=0), Voreinstellung: 8

<F>         Wahl der Tr�gerfrequenz f�r neu definierte Ger�te.

1 = ca. 22 kHz

2 = ca. 26 kHz

3 = ca. 32 kHz

4 = ca. 38 kHz (Voreinstellung)

<U>         Listet alle definierten Ger�te auf.

<C>         Listet alle gelernten Kommandos auf.

<D>         L�scht das gerade aktive Ger�t aus der Ger�teliste

und alle zugewiesenen Befehle aus der Kommandoliste.

Datei als Eingabequelle f�r Makros:

Zum automatischen Senden einer Sequenz von IR-Befehlen kann es sinnvoll sein,

alle dazu n�tigen Eingaben in einer Datei zu speichern und diese dem

Programm RC.COM als Eingabequelle zuzuteilen (z.B.: RC < makro.dat).

Damit RC auch automatisch beendet wird, mu� ESC das letzte Zeichen dieser

Datei sein. Im Portfolio-Editor erzeugt man ESC mit <Alt+�>,<Alt+�>.

Bekannte Bugs:

--------------

-  Die Datenfiles �lterer Versionen (<1.0) sind inkompatibel, da

in ihnen absolute Adressangaben enthalten waren, die nach einer

Erweiterung des Programmcodes nicht mehr stimmen.

Fehlermeldungen beim Lernen:

----------------------------

Beim Abbruch des Empfangsvorgangs wird nun die Ursache angezeigt:

1. Signalspeicher voll:  Sollte erst nach mehreren hundert gelernten Komman-

dos auftreten. Die Datei RC.DAT w�re dann ca. 20 kByte gro�.

2. Signal hat >255 Pegelwechsel: Entweder ist das IR-�bertragungsprotokoll

wirklich zu kompliziert (ich glaube nicht, da� es solche gibt), oder

die Pause zwischen den identischen Datenpaketen ist zu kurz.

3. Timeout w�hrend High-Pegel: Die �bertragung beginnt oft mit einem sehr

langen High-Impuls. Tritt dieser Fehler auf, ist im Programm der Zeit-

z�hler, der die Impulsdauer mi�t, �bergelaufen.

4. Signal hat <10 Pegelwechsel: Wahrscheinlich handelt es sich beim auf-

genommenen Signal um eine St�rung (Lichtblitz / Prellkontakt in der

Fernbedienung...)

5. User-Break: Es wurde Escape gedr�ckt. Die eigentlich zu belegende Taste

wird freigegeben, daher auch zum L�schen einzelner Kommandos verwendbar.

Neben den vom Programm erkennbaren Fehlerquellen k�nnten folgende Faktoren

Ursache f�r ein Versagen sein:

1. Das IR-Signal k�nnte unvollst�ndig abgelegt worden sein. Das Programm

erkennt das Signalende n�mlich an eine Pause, die mindestens 256 Ab-

tastintervalle lange dauern mu�. 1 Abtastintervall ist in der grafi-

schen Darstellung (Diagnose) 1 Pixel breit.

2. Manche Ger�te erwarten wieder mehrmals hintereinander das gleiche Signal

w�hrend andere dadurch irritiert werden k�nnen. Ggf. m�ssen in den

Optionen die Einstellungen f�r "Repeat" und "Pause" ge�ndert werden.

3. Die Tr�gerfrequenz k�nnte zu stark vom Original abweichen und deshalb

vom Empf�nger herausgefiltert werden.

4. Die Abweichung zwischen Aufnahme- und Wiedergabegeschwindigkeit betr�gt

ca. 1,5 Prozent.

Zum Format des Datenfiles:

--------------------------

1. 35 Byte Header

2. Ger�tetabelle:

10 Eintr�ge, jeweils 1 Byte Ger�tekennung

8 Byte Ger�tebezeichnung

1 Byte f�r die Tr�gerfrequenz (Werte 1-4)

Tabellenende durch 0 markiert

3. Kommandotabelle:

bis 500 Eintr�ge � 16 Byte

Offset  L�nge  Bedeutung

----------------------------

0      1    Ger�tekennung

1      1    Taste

2     11    Beschreibung ($-terminiert)

13      2    Anfangsoffset

15      1    obere 4 Bit:  Anzahl der Wiederholungen 1..16(=0)

untere 4 Bit: Dauer der Pause dazwischen 1..16(=0) * 2.15ms

4. Die Signale selbst: Abwechselnde Byte-Werte f�r die Dauer von Highpegel

und Lowpegel, Ende durch 0 markiert.

Das war's erst mal. Bitte gr�ndlich testen.

Erfahrungsberichte, Fehlerreports, Hinweise oder Fragen bitte an:

pei@freenet.de